Рис. 1 КХ 3/42/1з Шкаф купе

* Обязательно установите ограничитель с амортизатором и винт М4*12 на ходовом элементе согласно схеме

# КХ 3/42/1з Шкаф купе

| № | Наименование детали | Габариты детали | Кол-во шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бок | 2000*404 | 1 |
| 2 | Бок | 2000*404 | 1 |
| 3 | Стойка | 1544*330 | 1 |
| 4 | Стойка | 344*330 | 1 |
| 5 | Крышка | 1598*330 | 1 |
| 6 | Крышка вер. | 1630*420 | 1 |
| 7 | Крышка ниж. | 1598*404 | 1 |
| 8 | Полка | 534*330 | 3 |
| 9 | Цоколь | 364*80 | 1 |
| 10 | Карниз | 100*1630 | 1 |
| 11 | Цоколь | 1598*80 | 1 |
| 12 | Планка | 1048*80 | 1 |
| 13 | Дверь | 1858*556 | 1 |
| 14 | Дверь | 1858*556 | 1 |
| 15 | Дверь | 1858*556 | 1 |
| 16 | ДВП | 1626*366 | 1 |
| 17 | ДВП | 1566*556 | 1 |
| 18 | ДВП | 1566*534 | 2 |
| 19 | Соед. профиль ДВП | 730 | 2 |
| 20 | Зеркало | 1370*324 | 1 |

# Фурнитура

| № | Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Механизм купе 3х: | 1 |  |
|  | 1.Ходовой элемент (ролики) | 6 | Шуруп 4*16 |
|  | 2.Огранич-ль с амортизатором | 2 | Винт М4*12 |
|  | 3.Направляющ. деталь | 6 | (крепиться в нижней части двери) |
|  | 4.Фиксаторы | 3 | (левый, средний, правый) Шуруп 3*16 |
|  | 5.Стяжка L=16 | 4 | Проф. напр. верх. |
| 2 | Евро винт | 44 |  |
| 3 | Заглушка евро винта | 42 |  |
| 4 | Подпятник | 6 | Шуруп 3*16 |
| 5 | Штанга выдвижная L=320 | 2 | Винт М4*25, Гайка М4 |
| 6 | Евро ключ | 1 |  |
| 7 | Ручка релинг | 2 | Винт М4*42 |
| 8 | Кляймер (металл) | 4 | Шуруп 3*20 |
| 9 | Шуруп 3*16 | 18 | Подпятник, фиксаторы |
| 10 | Шуруп 3*20 | 4 | Кляймер (металл) |
| 11 | Шуруп 4*16 | 18 | Ходовой элемент |
| 12 | Гвозди 1,4*25 | 100 | ДВП |
| 13 | Винт М4*12 | 6 | Ограничитель |
| 14 | Винт М4*25 | 8 | Штанга выдвижная |
| 15 | Гайка М4 | 8 | Штанга выдвижная |
| 16 | Винт М4*42 | 4 | Ручка релинг |
| 17 | Руководство | 1 |  |
| 18 | Профиль направл. верх. L=1596 | 1 | Стяжка L=16 |
| 19 | Профиль нижний L=1598 | 2 | Профиль установлен на деталь № 7 |

* Внимание: обязательно  для надежной фиксации зеркал установите «кляймера» как показано на схеме сборки