1

Рис. 1 Шкаф купе КХ 2/42/1з

* Обязательно установите ограничитель с амортизатором и винт М4*12 на ходовом элементе согласно схеме

Установка ДВП

# Шкаф купе КХ 2/42/1з

| № | Наименование детали | Габариты детали | Кол-во шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бок | 2000*404 | 1 |
| 2 | Бок | 2000*404 | 1 |
| 3 | Стойка | 1544*330 | 1 |
| 4 | Стойка | 344*330 | 1 |
| 5 | Крышка | 1076*330 | 1 |
| 6 | Крышка верх. | 1108*420 | 1 |
| 7 | Крышка ниж. | 1076*404 | 1 |
| 8 | Полка | 534*330 | 3 |
| 9 | Цоколь | 364*80 | 1 |
| 10 | Карниз | 100*1108 | 1 |
| 11 | Цоколь | 1076*80 | 1 |
| 12 | Дверь | 1858*556 | 1 |
| 13 | Дверь | 1858*556 | 1 |
| 14 | ДВП | 1104*366 | 1 |
| 15 | ДВП | 1566*556 | 1 |
| 16 | ДВП | 1566*548 | 1 |
| 17 | Зеркало | 1370*324 | 1 |

# Фурнитура

| № | Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Механизм купе 2х: | 1 |  |
|  | 1.Ходовой элемент (ролики) | 4 | Шуруп 4*16 |
|  | 2.Ограничитель с амортизатором | 1 | Винт М4*12 |
|  | 3.Направляющ. деталь | 4 | (крепиться в нижней части двери) |
|  | 4.Фиксаторы | 2 | (левый, правый) Шуруп 3*16 |
|  | 5.Стяжка L=16 | 4 | Профиль напр.верхн. |
| 2 | Евро винт | 42 |  |
| 3 | Заглушка евро винта | 40 |  |
| 4 | Подпятник | 6 | Шуруп 3*16 |
| 5 | Штанга выдвижная L=320 | 1 | Винт М4*25, гайка М4 |
| 6 | Евро ключ | 1 |  |
| 7 | Ручка релинг | 1 | Винт М4*42 |
| 8 | Кляймер (металл) | 4 | Шуруп 3*20 |
| 9 | Шуруп 3*16 | 16 | Подпятник, фиксаторы |
| 10 | Шуруп 3*20 | 4 | Кляймер (металл) |
| 11 | Шуруп 4*16 | 12 | Ходовой элемент |
| 12 | Гвозди 1,4*25 | 72 | ДВП |
| 13 | Винт М4*12 | 4 | Ограничитель |
| 14 | Винт М4*25 | 4 | Штанга выдвижная |
| 15 | Гайка, М4 | 4 | Штанга выдвижная |
| 16 | Винт М4*42 | 2 | Ручка релинг |
| 17 | Руководство | 1 |  |
| 18 | Профиль направл. верх. L=1074 | 1 | Стяжка 16 |
| 19 | Профиль нижний L=1076 | 2 | Профиль установлен на деталь № 7 |

* Внимание: обязательно  для надежной фиксации зеркал установите «кляймера» как показано на схеме сборки.